ÖÖPÄEVASE ehk 24 TUNNI URIINIPROOVI KOGUMISE JUHEND

OSAKONNALE:

- Ööpäevane uriin kogutakse suurde kogumisnõusse. Kogumisnõu saab laborist.

- Patsient ei vaja ööpäevase uriini analüüsiks erilist ettevalmistust.

- Uriini kogumise esimese päeva hommikul tühjendab patsient põie. NB! Seda kogust uriini ei koguta! Urineerimise kellaaeg tuleb märkida saatelehele – see on uriini kogumise alguse aeg.

- Seejärel kõik järgnevad uriiniportsjonid ööpäeva jooksul  kogutakse kogumisnõusse, ükski uriiniportsjon ei tohi kaotsi minna!

  - Kogumisnõu hoida urineerimiste vahel jahedas ja pimedas.

  - Iga järgneva uriiniportsjoni lisamisel segada kogumisnõud.

  - NB! Katehhoolamiinide, kaltsiumi, magneesiumi ja fosfaadi määramiseks lisatakse pärast esimest kogutud uriiniportsjonit kogumisnõusse konservandina kontsentreeritud soolhapet (HCl – Tugeva söövitava toimega!) ETTEVAATUST! Vältida pritsmete sattumist nahale või riietele!

    - Katehhoolamiinidele – 10 mL

    - Ca, Mg, P – 25 mL

    - Soolhape (HCl) antakse laborist kaasa koos kogumisnõuga

- Viimane uriiniportsjon koguda järgmise päeva hommikul samal kellajal kogumise algusajaga, fikseerida lõpp-aeg.

- Mõõda ööpäevase uriini hulk ja märgi uriini kogus tellimislehele.

- Segada kogumisnõus olev uriin viimast korda.

- Laborisse võib saata kogumisnõu või sellest umbes 50mL.

  - Vala uriinitopsi umbes 50 mL uriini. Keera uriinitopsile kaas peale. Sega ja markeeri uriinitops patsiendi andmetega.

- Saatelehel peab olema järgnev info:

  - 24 tunni uriini kogus

  - Patsiendi nimi, osakond, palatinumber

  - Proovi alguse kellaaeg ja kuupäev

  - Proovi lõpetamise kellaaeg ja kuupäev

PATSIENDILE:

- Ettevalmistumine uriiniprooviks:

  - Süüa ja juua võite tavapäraselt, kui Teile pole antud teisi juhiseid

- Uriiniproovi kogumine:

  - Tühjendage põis WC potti ja märkige üles põie tühjendamise kellaaeg, see on kogumise alguse kellaaeg.

  - Seejärel koguge kõik järgnevad uriiniportsjonid ööpäeva jooksul kogumisnõusse

    - Uriiniportsjoni võite koguda puhtasse plastik- või klaasnõusse, mida pärast igat uriiniportsjoni ära valamist kogumisnõusse, loputada veega.

    - Kui Teile on antud kaasa soolhape (HCl), lisada see PÄRAST esimese uriinikoguse kogumist kogumisnõusse ja segada. ETTEVAATUST! Tegemist on kontsentreeritud happega! Vältige pritsmete sattumist nahale või riietele!

    - Segada kogumisnõud pärast igat järgnevat uriiniportsu kogumist.

  - Lõpetage uriini kogumine järgmisel päeval samal kellaajal, mil Te kogumist alustasite ehk täpselt 24 tunni möödudes kogumise alguse kellaajast.

  - Kontrollige, et kogumisnõul oleks Teie nimi ja isikukood.

  - Kirjutage üles proovi kogumise alguse ja lõpu kuupäevad ja kellaajad.

- Proovimaterjali toomine laborisse:

  - Pärast proovimaterjali kogumise lõpetamist tooge uriiniga täidetud kogumisnõu laborisse.